ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

# I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня в УПИ Х1701 , кв. 2 ,  с. Ягода, Община Мъглиж”.

Категория на строежа - ІV:

- изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки.

- гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - ремонтни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

2. Цел на поръчката

Основна цел на поръчката е избор на изпълнител – строител, който да реализира изготвен технически проект: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня в УПИ Х1701 кв. 2 – с. Ягода, Община Мъглиж”.

Изискване към изпълнителя, същият да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя за строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл.5, ал.6, т.1 от ПРВВЦПРС – 1.4.4 строежи първа група, четвърта категория – строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "е" ЗУТ – недвижими културни ценности с категория "местно значение".

  - II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ПРОЕКТНО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Съществуващо положение

Съществуващата сграда – Минерална баня с. Ягода в УПИ Х1701 в кв. 2 – с. Ягода, Община Мъглиж е сграда Недвижима културна ценност с категория „местно значение”, обявена с решение № 4344/ 14.09.1989 г. протокол № 26/ 12.09.1989 г. на НИПК - София. Сградата е масивна, двуетажна, без сутерен със застроена площ от 645,55 м 2 и разгъната застроена площ от 1291,10 м2. Същата се намира в УПИ Х1701  в кв. 2 – с. Ягода, Община Мъглиж, собственост на Община Мъглиж съгласно Акт за общинска собственост № 2878 от 17.07.2018 г. Сградата е симетрична, построена е през 1927 г. в стил „Късен Модерн”. Сградата не е ремонтирана цялостно от построяването си, като са извършвани частични ремонти и пристройки към нея. Сградата на първо ниво се състои от открито предверие и овален вестибюл с купол, предверия с офиси, ляво и дясно, съблекални за мъже и жени, къпални, басейни и индивидуални кабини, санитарни помещения и стълби за второ ниво. На второ ниво са разположени: зали за почивка, въздух над басейни и къпални и стаи. Подовата настилка е от керамични плочи. Конструкцията на сградата е стомано-бетонова с масивни носещи външни стени. Конструкцията на тавана е дървен гредоред и каратаван. Покривната конструкция е дървена, с комбинирано покритие от керемиди и цинкова ламарина. Водоотвеждащата система също е била от цинкова ламарина. През годините вследствие на намеси и ремонти е сменена с поцинкована. Фасадите се отличават с подчертани вертикални елементи. Балконите са подпрени с масивни колони. Мазилката на двата етажа е гладка с профилни елементи - пиластри, зъборези и др. Цокъла на сградата е изпълнен с бучарда. Дограмата е дървена. Прозорците са двукатни двукрили, решени по характерен за времето си дребен растер. Вратите са масивни дървени таблени. По балконите парапетите са балюстри - бетонови. На север от сградата е изградена стомано-бетонова пристройка двуетажна през 70-те години. Затворени са и прозорци по къпалните и басейните, чрез зазиждане на отворите. Премахнати са и шпиловете от двете фланкиращи кули.

2. Проектно решение

В изготвения технически проект се предвиждат следните дейности:

- Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня с. Ягода, като се изчистят пристройката и всички късни намеси във сградата;

- Реставрация на всички елементи чрез подмяна, по съществуващ образец;

- Консервация на всички елементи, с консерванти и под наблюдението на реставратор;

- Консервационна реставрация на фасадите на сградата, като се спазват изготвените цветови решения; изготвените цветови решения;

- Подмяна на ВиК инсталацията;

- Подмяна Ел инсталацията;

- Изпълнение на мълниезащита на сградата;

- Вертикалната планировка и благоустрояването около сградата с възстановяване на подходи и настилки.

Строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, обхващат следното изпълнение:

| № |  | Вид СМР |  | мярка | колич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПОКРИВ |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж на керемиди със запазване |  | м2 | 616,00 |
| 2 |  | Демонтаж на капаци със запазване |  | м1 | 42 |
| 3 |  | Демонтаж олуци |  | м1 | 150 |
| 4 |  | Демонтаж водосточни тръби |  | м1 | 80 |
| 5 |  | Демонтаж ламаринени обшивки |  | м2 | 82 |
| 6 |  | Демонтаж на повредени елементи по цинкови кули |  | м2 | 32 |
| 7 |  | Демонтаж гръмоотводна инсталация |  | к-т | 2 |
| 8 |  | Частичен ремонт на дървена покривна конструкция |  | м2 | 370 |
| 9 |  | Обработка на всички дървени елементи с грунд против инсекти |  | м2 | 1520 |
| 10 |  | Демонтаж летви |  | м2 | 616 |
| 11 |  | Монтаж летвена скара / летви и контра летви/ |  | м2 | 616 |
| 12 |  | Полагане на парадифузно фолио/ два пласта/ |  | м2 | 616 |
| 13 |  | Доставка на нови керемиди с повдигане и монтаж |  | м2 | 616 |
| 14 |  | Доставка на нови капаци |  | м1 | 42 |
| 15 |  | Изработка.доставка и монтаж на надулучни поли |  | м1 | 120 |
| 16 |  | Доставка и монтаж улуци |  | м1 | 150 |
| 17 |  | Доставка и монтаж водосточни тръби |  | м1 | 80 |
| 18 |  | Изработка и монтаж на ламаринени обшивки/сложен профил/ |  | м1 | 150 |
| 19 |  | Възстановяване на повредени елементи на цинкови кули |  | м2 | 40 |
| 20 |  | Почистване на цинковите повърхности |  | м2 | 131 |
| 21 |  | Грундиране на същите.нанасяне на нов цинков слой/ студено поцинковане/ |  | м2 | 131 |
| 22 |  | Възстановяване и подновяване на цинкови обшивки по декоративни корнизи |  | м1 | 42 |
| 23 |  | Грундиране цинкови обшивки.нанасяне на цинков слой / студено поцинковане/ |  | м1 | 42 |
| 24 |  | Разваляне на овални покриви с цинкова обшивка |  | м2 | 24 |
| 25 |  | Възстановяване на цинкови керемиди |  | м2 | 24 |
| 26 |  | Грундиране цинкови керемиди.нанасяне на цинков слой/ студено поцинковане/ |  | м2 | 24 |
| 27 |  | Възстановяване вентилационни кули |  | бр | 2 |
| 28 |  | Грундиране цинкови повърхности вентил.кули.нанасяне на цинков слой/ студено поцинковане/ |  | м2 | 22 |
| 29 |  | Изработка.доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка около вентилационни кули /сложна форма/ |  | м2 | 16 |
| 30 |  | Доставка и монтаж на ново мълниезещитна инсталация с изпреварващо действие |  | к-т | 1 |
| 31 |  | Полагане на топлоизолация подпокривно пространство |  | м2 | 580 |
| 32 |  | Доставка и монтаж на парадифузно фолио |  | м2 | 580 |
|  |  | общо покрив |  |  |  |
|  |  | ФАСАДА |  |  |  |
| 33 |  | Доставка и монтаж на строително скеле/ вкл.покрив/ |  | м2 | 2400 |
| 34 |  | Очукване или насечка за адхезия на съществуваща стара варова мазилка |  | м2 | 980 |
| 35 |  | Обезпрашаване |  | м2 | 1390 |
| 36 |  | Запечатване с дълбоко проникващ грунд |  | м2 | 1390 |
| 37 |  | Грундиране с адхезионен грунд |  | м2 | 1390 |
| 38 |  | Нанасяне на хастарна мазилка с мрежа |  | м2 | 1040 |
| 39 |  | Скрити ръбохранители за подобряване на геометрията |  | м1 | 320 |
| 40 |  | Водокапни лайсни |  | м1 | 98 |
| 41 |  | Финна изравнителна циментова шпакловка |  | м2 | 980 |
| 42 |  | Нанасяне на силикатен грунд |  | м2 | 1405 |
| 43 |  | Нанасяне на декоративни силикатни мазилки със зърнометрия съобразена с оригинала |  | м2 | 980 |
| 44 |  | Възстановяване на декоративни корнизи |  | м1 | 123 |
| 45 |  | Премахване на зазидани прозоречни отвори |  |  | 18 |
| 46 |  | Възстановяване на декоративни фасадни елементи/сложна конфигурация/ с автентични варови смеси |  | м2 | 132 |
| 47 |  | Консервация на същите |  | м2 | 132 |
| 48 |  | Възстановяване на фасадни орнаменти |  | бр | 36 |
| 49 |  | Консервация на същите |  | бр | 36 |
| 50 |  | Грундиране фасадни елементи и орнаменти със силикатен грунд |  | м2 | 214 |
| 51 |  | Боядисване фасадни елементи със силикатна боя |  | м2 | 132 |
| 52 |  | Боядисване на фасадни орнаменти със силикатна боя |  | бр | 36 |
| 53 |  | Почистване и грундиране с дълбокопроникващ грунд на фасадни балюстри |  | бр | 40 |
| 54 |  | Грундиране със силикатен грунд фасадни балюстри |  | бр | 40 |
| 55 |  | Боядисване със силикатна боя фасадни балюстри |  | бр | 40 |
| 56 |  | Премахване стара фасадна мазилка-цокълен слой |  | м2 | 175 |
| 57 |  | Обезпрашаване |  | м2 | 175 |
| 58 |  | Нанасяне на дълбокопроникващ грунд-цокъл |  | м2 | 175 |
| 59 |  | Нанасяне на адхезионен грунд - цокъл |  | м2 | 175 |
| 60 |  | Водоплътен хастар-цокъл |  | м2 | 175 |
| 61 |  | Нанасяне на полимерен грунд-цокъл |  | м2 | 175 |
| 62 |  | Нанасяне на полимерна мозаечна мазилка-цокъл |  | м2 | 175 |
|  |  | общо фасада |  |  |  |
|  |  | ДОГРАМА |  |  |  |
| 63 |  | Демонтаж стара дограма/прозорци/ |  | бр | 51 |
| 64 |  | Реставрация дограма |  | бр | 21 |
| 65 |  | Декоративно консервиращо покритие |  | бр | 51 |
| 66 |  | Преработка и монтаж стъклопакети |  | бр | 82 |
| 67 |  | Изработка на нова дървена дограма по образец на оригинала |  | бр | 52 |
| 68 |  | Нанасяне на консервиращо покритие |  | бр | 52 |
| 69 |  | Изработка и монтаж на стъклопакети |  | бр | 36 |
| 70 |  | Демонтаж стъкла от метална дограма |  | бр | 321 |
| 71 |  | Ръчно почистване на корозирала метална дограма |  | бр | 18 |
| 72 |  | Нанасяне на ръждопреобразовател |  | бр | 18 |
| 73 |  | Нанасяне на антикорозионно декоративно защитно покритие/хамершлак/ |  | бр | 18 |
| 74 |  | Изработка . доставки и монтаж на стъклопакет/сложна форма/ |  | бр | 234 |
| 75 |  | Монтаж на захлупващи профили върху стъклопакет |  | бр | 234 |
| 76 |  | Обръщане на откоси около прозорци/всички операции/ |  | м1 | 321 |
| 77 |  | Изработка . доставка и монтаж на подпрозоречни дъски с ПВЦ покритие |  | бр | 68 |
| 78 |  | Натоварване и извозване на строителни отпадъци |  | м3 | 250 |
| 79 |  | Демонтаж и реставрация и обратен монтаж на входни врати |  | бр | 3 |
|  |  | общо дограма |  |  |  |
|  |  | ИНТЕРИОРНИ РАБОТИ |  |  |  |
| 80 |  | Доставка и монтаж на вътрешно кубатурно скеле |  | м3 | 3500 |
| 81 |  | Демонтаж осветителни тела |  | бр | 92 |
| 82 |  | Очукване на компрометирана мазилка |  | м2 | 1780 |
| 83 |  | Демонтаж съществуващи вътрешни съоръжения и мебелировка с пренос извън обекта |  | бр | 48 |
| 84 |  | Ръчно събиране и изнасяне на демонтирани мазилки и други строителни отпадъци на разстояние до 100м |  | т | 85 |
| 85 |  | Премахване на блажна боя от врати |  | м2 | 258 |
| 86 |  | Стъргане на стари пластове боя по стени и тавани |  | м2 | 4300 |
| 87 |  | Очукване на провиснали тавани |  | м2 | 360 |
| 88 |  | Обезпрашаване на всички повърхности |  | м2 | 4300 |
| 89 |  | Нанасяне на дълбоко проникващ грунд |  | м2 | 2510 |
| 90 |  | Нанасяне на адхезионен грунд |  | м2 | 2510 |
| 91 |  | Нова вароциментова мазилка/ готова смес в торби/ |  | м2 | 1780 |
| 92 |  | Циментова шпакловка с мрежа |  | м2 | 2780 |
| 93 |  | Финна шпакловка |  | м2 | 2780 |
| 94 |  | Грундиране с акрилен грунд |  | м2 | 2510 |
| 95 |  | Доставка и монтаж ръбохранители |  | м1 | 860 |
| 96 |  | Обръщане на откоси около прозорци и други |  | м1 | 480 |
| 97 |  | Боядисване на откоси |  | м1 | 480 |
| 98 |  | Премахване на плесени от стени и тавани чрез хидробластиране в бански помещения |  | м2 | 1820 |
| 99 |  | Реставрация на повредените повърхности |  | м2 | 362 |
| 100 |  | Нанасяне на дълбокопроникващ инсектиционен грунд |  | м2 | 1820 |
| 101 |  | Нанасяне на полиуретанов грунд |  | м2 | 1820 |
| 102 |  | Нанасяне на финишно матово полиуретаново покритие |  | м2 | 1820 |
| 103 |  | Демонтаж със запазване на вътрешни врати и пренос до външна площадка |  | бр | 50 |
| 104 |  | Ремонт . реставрация и обратен монтаж на вътрешни врати |  | бр | 50 |
| 105 |  | Обработка с декоративен консервант |  | м2 | 258 |
| 106 |  | Реставрация на вътрешни двукрили врати |  | бр | 7 |
| 107 |  | Реставрация на дървена.сложноорнаментирана кабинка |  | бр | 1 |
|  |  | ЕЛЕКТРО |  |  |  |
| 108 |  | Направа на заземление с 2 заземителни кола 63/63 мм |  | бр | 5 |
| 109 |  | Доставка и монтаж на заземителна шина поцинкована 63/63 |  | м | 30 |
| 110 |  | Доставка и монтаж на Кабел СВТ 4х35 мм2 положен в изкоп |  | м | 100 |
| 111 |  | Доставка и монтаж на Кабел СВТ 3х2.5 мм2 положен в изкоп |  | м | 600 |
| 112 |  | Доставка и монтаж на Кабел СВТ 3х1.5 мм2 |  | м | 550 |
| 113 |  | Доставка и монтаж на Кабел СВТ 3х2.5 мм2 |  | м | 425 |
| 114 |  | Доставка и монтаж на Кабел СВТ 5х6 мм2 |  | м | 50 |
| 115 |  | Доставка и монтаж на РТ по схема |  | бр | 4 |
| 116 |  | Доставка и монтаж на неизолиран AL проводник ф8 върху покрив |  | м | 125 |
| 117 |  | Доставка и монтаж на Ключ единичен скрита инсталация |  | бр | 4 |
| 118 |  | Доставка и монтаж на Ключ девиаторен скрита инсталация |  | бр | 6 |
| 119 |  | Доставка и монтаж на Ключ сериен скрита инсталация |  | бр | 6 |
| 120 |  | Доставка и монтаж на Контакт - тип "Шуко" скрита инсталация |  | бр | 44 |
| 121 |  | Доставка и монтаж на контролни планки 100/40/4 мм |  | бр | 5 |
| 117 |  | Доставка и монтаж на съединител бърз монтаж |  | бр | 4 |
| 118 |  | Доставка и монтаж на активен мълнеприемник с мачта Н – 2.00 м |  | бр | 2 |
| 119 |  | Доставка и монтаж на LED прожектор 1х30W IP65 за монтаж в под |  | бр | 14 |
| 120 |  | Доставка и монтаж на осветител тип „полилей” |  | бр | 1 |
| 121 |  | Доставка и монтаж на осветително тяло „луна”кс LED 1х20W влагозащитен IP 65 |  | бр | 79 |
| 122 |  | Проверка заземителен контур |  | бр | 5 |
| 123 |  | Доставка и монтаж на осветително тяло аплик с LED 1х20W влагозащитен IP 65 |  | бр | 93 |
| 124 |  | Проверка съпротивление на изолация за кабел НН |  | бр | 5 |
| 125 |  | Доставка и монтаж на сензорен ключ IP 54 |  | бр | 34 |
| 126 |  | Доставка и монтаж на детектор за движение |  | бр | 4 |
| 127 |  | Доставка и монтаж на еднофазен извод за директен монтаж IP 65 |  | бр | 6 |
| 128 |  | Доставка и монтаж на LED панел 1х45W IP65 |  | бр | 47 |
| 129 |  | Доставка и монтаж на осветител евакуационен 1W |  | бр | 11 |
| 130 |  | Доставка и монтаж на осветител евакуационен 6W. 90 мин. |  | бр | 12 |
| 131 |  | Монтаж на лампов извод до 10 м. 3х1.5 мм2 |  | бр | 243 |
| 132 |  | Монтаж на контактен извод до 10 м. 3х2.5 мм2 |  | бр | 64 |
| 133 |  | Проверка контур фаза - нула |  | бр | 44 |
| 134 |  | Доставка и монтаж на гофр. тръби |  | м | 1025 |
|  |  | ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ |  | м. | 420 |
|  |  | ВОДОПРОВОД |  |  |  |
| 135 |  | Демонтаж на водопроводна инсталация |  | м. | 35 |
| 136 |  | РР тръби- Ф25(3/4") |  | м. | 35 |
| 137 |  | РР тръби- Ф32(1") |  | м. | 105 |
| 138 |  | РР тръби- Ф40(1.1/4" |  | м. | 20 |
| 139 |  | РР тръби- Ф63(2") |  | м. | 30 |
| 140 |  | РE тръби- Ф63(2") |  | м. | 75 |
| 141 |  | РE тръби- Ф75(2.1/2") |  | м. | 25 |
| 142 |  | РРR PE-HD(PEX)тръби- Ф20(3/4") |  | м. | 35 |
| 143 |  | РРR PE-HD(PEX)тръби- Ф25(1") |  | м. | 105 |
| 144 |  | РРR PE-HD(PEX)тръби- Ф32(1.1/4") |  | м. | 20 |
| 145 |  | РРR PE-HD(PEX)тръби- Ф50(2") |  | м. | 110 |
| 146 |  | Термоизолация за тръби тип "ИЗОГОМА" -Ф25 |  | м. | 35 |
| 147 |  | Термоизолация за тръби тип "ИЗОГОМА" -Ф32 |  | м. | 105 |
| 148 |  | Термоизолация за тръби тип "ИЗОГОМА" -Ф40 |  | м. | 20 |
| 149 |  | Термоизолация за тръби тип "ИЗОГОМА" -Ф63 |  | м. | 30 |
| 150 |  | Никелирана канелка-1/2" |  | бр. | 80 |
| 151 |  | С.К. - 1/2" за тоалетно казанче |  | бр. | 2 |
| 152 |  | С.К. - 1" |  | бр. | 8 |
| 153 |  | С.К. - 1.1/4" |  | бр. | 4 |
| 154 |  | С.К. - 2" |  | бр. | 11 |
| 154 |  | Разрушаване и изграждане на ново на кранова шахта |  | бр. | 2 |
|  |  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 155 |  | PVC тръба ф40 |  | м. | 5 |
| 156 |  | PVC тръба ф50 |  | м. | 10 |
| 157 |  | PVC тръба ф110 |  | м. | 50 |
| 158 |  | PVC тръба ф160 |  | м. | 40 |
| 159 |  | PVC тройник ф50/50 |  | бр. | 6 |
| 160 |  | PVC тройник ф110 |  | бр. | 8 |
| 161 |  | PVC дъга ф110 |  | бр. | 8 |
| 161 |  | PVC дъга ф50 |  | бр. | 6 |
| 162 |  | PVC дъга ф160 |  | бр. | 4 |
| 163 |  | Клозет - клекало |  | бр. | 2 |
| 165 |  | Високо разположено казанче |  | бр. | 2 |
| 166 |  | П.С. Ф50 "рогов" |  | бр. | 8 |
| 167 |  | Решетки(неръждаема ламарина) с размери 20/20см |  | бр. | 2 |
| 168 |  | Решетки(неръждаема ламарина) с размери 55/40см |  | бр. | 2 |
| 169 |  | Ремонт на ревизионни шахти и доставка на капаци |  | бр. | 9 |
| 170 |  | Пожарен хидрант комплект надземен Dn80 |  | бр. | 1 |
| 171 |  | Изкоп на земна почва с ширина до 0.60м, с дълбочина до 1,50м и дължина L = 90,00м-за водопровод |  | м3 | 93,60 |
| 172 |  | Доставка и полагане на пясък за подложка и засипване на тръба за водопровод |  | м3 | 21,60 |
| 173 |  | Обратно засипване на изкопа и трамбоване |  | м3 | 72,00 |
| 174 |  | Извозване на излишната пръст |  | м3 | 21,60 |
|  |  | ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ПОЛИВНА СИСТЕМА И ПАРКОУСТРОЙСТВО |  |  |  |
| 175 |  | Засаждане на едроразмерни иглолистни дървета |  | бр. | 65 |
| 176 |  | Засаждане на едроразмерни широколистни дървета |  | бр. | 10 |
| 177 |  | Засаждане на стандартни храсти |  | бр. | 637 |
| 178 |  | Засаждане на многогодишни цветя и треви |  | бр. | 1065 |
|  |  | Доставка и засаждане на дървета и многогодишни цветя: |  |  |  |
|  |  | Иглолистни видове |  |  |  |
| 179 |  | Ела | Abies alba 4м | бр. | 2 |
| 180 |  | Кедър | Cedrus atlantica 4м | бр. | 3 |
| 181 |  | Кедър | Cedrus a. 'Glauca pendula' 3,5м | бр. | 1 |
| 182 |  | Хамакипарис | Chamaecyparis l. 'Globosum' 1м | бр. | 3 |
| 183 |  | Хамакипарис | Chamaecyp. laws. 'Ivonne' 1,5м | бр. | 1 |
| 184 |  | Купресоципарис | Cupressocyparis leylandii 2,5м | бр. | 36 |
| 185 |  | Аризонски кипарис | Cupressus arizonica 2м | бр. | 16 |
| 186 |  | Кипарис | Cupressus 4м | бр. | 2 |
| 187 |  | Тис | Taxus конус 2,5м | бр. | 2 |
| 188 |  | Туя | Thuja occidentalis 'Danica' 30см | бр. | 477 |
| 189 |  | Туя | Thuja or. 'Aurea Nana' 60см | бр. | 11 |
|  |  | Широколистни видове |  |  |  |
| 190 |  | Глог | Crataegus l. 'Paul's Scarlet' 2,5 | бр. | 1 |
| 191 |  | Чинар | Platanus acerifolia 4м | бр. | 5 |
| 192 |  | Кълб. Акация | Robina ps. 'Umbraculifera' 3,5м | бр. | 4 |
| 193 |  | Храсти |  |  |  |
| 194 |  | Форзиция ниска | Forsythia interm. 'Mini Gold' | бр. | 38 |
| 195 |  | Лавровишна | Prunus laurocerasus | бр. | 14 |
| 196 |  | Спирея | Spiraea jap. 'Golden Princess' | бр. | 50 |
| 197 |  | Спирея | Spiraea thunbergii | бр. | 45 |
| 198 |  | Юка | Yucca flacida | бр. | 1 |
|  |  | Многогодишни цветя |  |  |  |
| 199 | Армерия | Armeria maritima | бр. | 40 |
| 200 | Астер | Aster dumosus | бр. | 18 |
| 201 | Астер | Aster novi-belgii | бр. | 33 |
| 202 | Церастиум | Cerastium | бр. | 38 |
| 203 | Кореопсис | Coreopsis sp. | бр. | 139 |
| 204 | Гайлардия | Gailardia aristata | бр. | 59 |
| 205 | Здравец | Geranium | бр. | 10 |
| 206 | Гипсофила | Gypsophila paniculata | бр. | 29 |
| 207 | Хемерокалис | Hemerocallis | бр. | 58 |
| 208 | Хойхера | Heuchera | бр. | 73 |
| 209 | Перуника | Iris sibirica | бр. | 8 |
| 210 | Лавандула | Lavandula officinalis | бр. | 15 |
| 211 | Маргаритка | Leucanthemum maximum | бр. | 35 |
| 212 | Лупинус | Lupinus | бр. | 97 |
| 213 | Божур | Paeonia lactiflora | бр. | 10 |
| 214 | Флокс | Phlox drumondii | бр. | 259 |
| 215 | Флокс | Phlox subulata | бр. | 10 |
| 216 | Платикодон | Platycodon | бр. | 20 |
| 217 | Роза | Rosa | бр. | 20 |
| 218 | Декоративни треви |  |  |  |
| 219 | Кортадерия | Cortaderia selloana | бр. | 15 |
| 220 | Фестука | Festuca glauca | бр. | 10 |
| 221 | Императа | Imperata cyl. 'Red Baron' | бр. | 12 |
| 222 | Мискантус | Miscanthus sinensis | бр. | 17 |
| 223 | Пенисетум | Pennisetum | бр. | 15 |
| 224 | Доставка и разстилане на хумус 5см |  | куб. м | 118 |
| 225 | Подготовка на почвата за засаждане |  | кв. м | 2360 |
| 226 | Фрезоване на 5см слой хумус |  | кв. м | 2360 |
| 227 | Доставка на тревна смеска |  | кг | 90 |
| 228 | Засяване на тревна смеска всички операции |  | кв. м | 1800 |
| 229 | Поливане на дървета, храсти и цветя за еднократно поливане |  | куб. м | 8 |
| 230 | Поливане на тревни площи за еднократно поливане |  | куб. м | 8 |
| 231 | Плевене на храсти и многогодишни цветя |  | кв. м | 700 |
| 232 | Торене с комбиниран минерален тор на цветни групи и храсти еднократно |  | кг | 15 |
| 233 | Ударопоглъщаща настилка 3см вкл. доставка и монтаж |  | кв. м | 233 |
| 234 | Бетонна основа 10см армиран бетон с мрежа Ф6 |  | кв. м | 233 |
| 235 | Комбинирано съоръжение К36 доставка и монтаж |  | бр. | 1 |
| 236 | Люлка ЛТ1-С доставка и монтаж |  | бр. | 2 |
| 237 | Въртележка Е06 |  | бр. | 1 |
| 238 | Доставка на осмоъгълна беседка доставка и монтаж |  | бр. | 4 |
| 239 | Пейка 180см |  | бр. | 44 |
| 240 | Кошчета за отпадъции П12 доставка и монтаж |  | бр. | 20 |
|  | Парково осветление |  |  |  |
| 241 | Осветителни тела LED 20W със стълб 4м |  | бр. | 21 |
| 242 | Изкоп и кабелна разводка за осветление по друг проект |  |  |  |
|  | Воден ефект |  |  |  |
| 243 | Водно легло вкл. хидроизолация и армиране по детайл |  | кв.м | 55 |
| 244 | Облицовка плочки 20/20мм |  | кв.м | 24 |
| 245 | Шахта за помпи вкопана 1/2/1м |  | бр. | 1 |
| 246 | Помпи Мощност 370 W Максимален дебит 20 - 220 л/мин. Височина на водния стълб 8 - 1 м |  | бр. | 6 |
| 247 | Филтър с UV лампа до 10000л комплект с помпа |  | бр. | 1 |
| 248 | Допълнителна ел. инсталация с ДТЗ и управление по време на филтъра вкл. управление на цветовете и динамика |  | бр. | 1 |
| 249 | Тръбна разводка |  | бр. | 1 |
| 250 | Дюзи многоструйни комплект |  | бр. | 6 |
| 251 | Дюзи многоструйни с отворен ъгъл комплект |  | бр. | 6 |
| 252 | Пространствена фигура комплект |  | бр. | 6 |
| 253 | Ротационна дюза комплект |  | бр. | 6 |
| 254 | Осветление LED 3W с RGB управление |  | бр. | 19 |
| 255 | Автоматично допълване |  | бр. | 1 |
| 256 | Филтърни тела за смукателите |  | бр. | 3 |
| 257 | Настройки и монтаж |  | бр. | 1 |
|  | Подготвителни работи |  |  |  |
| 258 | Разбиване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 15 см |  | кв.м | 2333 |
| 259 | Разбиване на шахти и бетонови съоръжения |  | куб. м | 20 |
| 260 | Натоварване на строителни отпадъци |  | куб. м | 370 |
| 261 | Транспорт до 5 км на строителни отпадъци |  | куб. м | 370 |
|  | Настилки |  |  |  |
| 262 | Направа основа от несортиран трошен камък с дебелина с дебелина 9 см |  | куб. м | 216 |
| 263 | Направа на пясъчна основа с дебелина 2 см |  | куб. м | 48 |
| 264 | Доставка и монтаж на бетонови павета 10/10/6см, охра |  | кв.м | 2340 |
| 265 | Доставка и монтаж на бетонови бордюри 8/16см |  | л.м | 39 |
| 266 | Подложен бетон под бордюри |  | куб. м | 4 |
| 267 | Направа основа от несортиран трошен камък с дебелина с дебелина 20 см |  | куб. м | 42 |
| 268 | Направа битумизиран трошен камък с дебелина с дебелина 4 см |  | куб. м | 8 |
| 269 | Полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт с дебелина 4см |  | т | 20 |
|  | ПОЛИВНА СИСТЕМА |  |  |  |
| 270 | Разпръсквач статичен спрей, стъбло 10см с дюза 15VAN R=4,5м |  | бр. | 86 |
| 271 | Разпръсквач статичен спрей, стъбло 10см с дюза 1,2/8,5м странично 15SST |  | бр. | 5 |
| 272 | Разпръсквач роторен R=7м |  | бр. | 23 |
| 273 | Присъединителни лули 1/2" |  | бр. | 114 |
| 274 | Присъединителни лули 3/4" |  | бр. | 118 |
| 275 | Шахта правоъгълна 63/48см |  | бр. | 1 |
| 276 | Шахта правоъгълна 50,5/37см |  | бр. | 6 |
| 277 | Шахта кръгла 24см |  | бр. | 1 |
| 278 | Шахта хидрант |  | бр. | 4 |
| 279 | Гъвкава връзка |  | м.л. | 65 |
| 280 | Клапани 1" 24V |  | бр. | 19 |
| 281 | Регулатор на налягане |  | бр. | 1 |
| 282 | Ел.клема - влагоустойчива |  | бр. | 40 |
| 283 | Програматор ЕSP - ME 4 станции с 3х6 ESP -SM6 допълнителни модула - 22станции |  | бр. | 1 |
| 284 | Датчик за дъжд |  | бр. | 1 |
| 285 | ПЕф32 m' |  | м.л. | 750 |
| 286 | ПЕф40 m' |  | м.л. | 388 |
| 287 | ПЕф50 m' |  | м.л. | 316 |
| 288 | Тройник бърза връзка Ф 32 |  | бр. | 14 |
| 289 | Тройник бърза връзка Ф 40 |  | бр. | 9 |
| 290 | Тройник бърза връзка Ф 50 |  | бр. | 1 |
| 291 | Крайно коляно бърза връзка Ф32/3/4" |  | бр. | 45 |
| 292 | Коляно бърза връзка Ф32 |  | бр. | 10 |
| 293 | Коляно бърза връзка Ф40 |  | бр. | 10 |
| 294 | Коляно бърза връзка Ф50 |  | бр. | 4 |
| 295 | Муфа Ф32 |  | бр. | 15 |
| 296 | Муфа Ф40 |  | бр. | 4 |
| 297 | Муфа Ф50 |  | бр. | 10 |
| 298 | ПР 32/1"ж |  | бр. | 19 |
| 299 | ПР 40/1"м |  | бр. | 9 |
| 300 | Кран сферичен 1" с изпразнител |  | бр. | 9 |
| 301 | ТР 1" |  | бр. | 10 |
| 302 | К 1" |  | бр. | 9 |
| 303 | Н 1" |  | бр. | 57 |
| 304 | Водовземни скоби Ф32/3/4" |  | бр. | 94 |
| 305 | Водовземни скоби Ф40/3/4" |  | бр. | 4 |
| 306 | Капков маркуч |  | м.л. | 453 |
| 307 | Укрепващи колчета за капков маркуч |  | бр. | 400 |
| 308 | Тефлон |  | бр. | 25 |
| 309 | Обсадни тръби за минаване под настилка ф110 |  | м.л. | 52 |
| 310 | Дренажна тръба PVC 160 |  | м.л. | 81 |
| 311 | Кабел 3х1,5 за подземен монтаж |  | м.л. | 70 |
| 312 | Кабел 5х1,5 за подземен монтаж |  | м.л. | 200 |
| 313 | Кабел 7х1,5 за подземен монтаж |  | м.л. | 70 |
|  | Изкопи |  | м.л. | 1188 |
|  | Помпена група |  |  |  |
| 314 | Помпа с раб. точка 4куб.м/5бар 2kW |  | бр. | 1 |
| 315 | Табло с управление и защити вкл. поплавък |  | бр. | 1 |
| 316 | Хидрофорен съд 24л |  | бр. | 1 |
| 317 | Резервоар 5куб.м |  | бр. | 1 |
| 318 | Монтаж на поливната система 25% |  | бр. | 1 |

# III. НОРМАТИВНА БАЗА

При изпълнение на договора трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

- Закона за устройство на територията;

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г.;

- Наредба №Iз-1971 Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

- Всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.

# IV. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Място за изпълнение на поръчката е Минерална баня в УПИ Х1701, кв. 2 – с. Ягода, Община Мъглиж.

# V. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

- Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и видовете СМР, които е необходимо да бъдат изпълнени:

- Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалистите посещаващи строежа, и на всички хора в района на обекта.

- Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

- В строежа да се влагат само строителни материали, изделия, продукти и други, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г. и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

- Всички влагани при извършването на СМР строителни материали, изделия, продукти и други трябва да отговарят на БДС, EN или, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Обемът на възлагания строеж като цяло и отделните СМР следва да се изпълнят при точно спазване на заложените количества по видовете дейности в сметната документация и тяхното остойностяване в офертата на участника, избран за изпълнител – както за единичните цени по позиции, така и относно общата цена за изпълнението съгласно количествено-стойностните сметки.

- Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларации съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г.

- Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.

- Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

- При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи тротоари и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

- При констатирани несъответствия между документацията за участие, Техническата спецификация и Нормативната база да се да се търси представител на Възложителя.

  - 2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.

Изпълнителят следва да направи оценка на риска за строежа, въз основа на която да изготви Плана за безопасност и здраве (ПБЗ).

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат изискващите се инструктажи по  НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

При работа с ел. уреди, същите е необходимо да бъдат заземени и обезопасени.

Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата.

  - 3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

  - 4. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПАНА ПРЪСТ

Изпълнителят да изготви План за управление на строителните отпадъци.

Изпълнителят трябва  своевременно да отстранява отпадъците, ако такива са генерирани при извършването на СМР и премахването им от района на работните площадки.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба.

5. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА.

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на Възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.

# VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ

Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:

1. български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

2. европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

3. признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в обекта трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в техническата спецификация. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти.

При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на тази спесификация и нормативните изисквания.

По смисъла на Регламент № 305:

 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквиваленто/и“ навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за обществена поръчка има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционния проект, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Изготвил: п. (чл.36а, ал.3 ЗОП)

Инж. Христо Щерев